FELHÍVÁS

Elkezdődött a fűtési szezon. Megfelelően gondoskodik a kéményéről?

Idén nem sikerült kitisztíttatnia és ellenőriztetnie a kéményét? Ez bizony nagy hiba! A hideg napok beköszöntével megkezdődik a fűtési szezon, amelyre fokozott figyelmet kell fordítani. A fűtőberendezések és kémények meghibásodása, illetve nem megfelelő állapota miatt jelentős számú tűzeset történik. Ezek felbecsülhetetlen anyagi károkat okozhatnak, és évente emberéleteket is követelnek. A 2025 októbere és 2026 áprilisa közötti fűtési időszakban a Rimaszombati járásban 18 családi házban keletkezett tűz a fűtőberendezések és kémények meghibásodása vagy nem megfelelő állapota miatt.

Annak érdekében, hogy Önnel ne történjen hasonló, fontos megelőzni a tűzesetekhez vezető hibákat, és betartani az alábbi szabályokat és óvintézkedéseket:

• A fűtőberendezést nem éghető anyagból készült padlóra helyezze. Ha a berendezést más anyagú padlóra telepítik, legalább 1 mm vastag, nem éghető szigetelő alátétet kell használni.

• Fűtéshez ne használjon olyan anyagot, amely nem való a berendezésbe. Ne égessen például biológiai vagy egyéb hulladékot, szalmát, műanyag palackot vagy más műanyagot. Ezek nemcsak környezetkárosító hatásúak, hanem károsíthatják a kazánt, a kályhát vagy a kéményt, ezzel növelve a tűzveszélyt is.

• Szilárd tüzelésű kályhát soha ne gyújtson meg fokozottan gyúlékony folyadékkal, például benzinnel, mert a gyúlékony gőzök belobbanhatnak, és súlyos sérülést okozhatnak.

• Szilárd tüzelés esetén különös figyelmet fordítson a parázsló hamura. Hagyja teljesen kihűlni, majd ép, lezárható, nem éghető – például fémből készült – edényben tárolja, biztonságos távolságban az éghető anyagoktól és szerkezetektől. Parázsló hamut semmiképpen ne öntsön műanyag edénybe.

• Kizárólag száraz, jól kiszárított, legalább hat hónapig szabad levegőn szárított fát használjon. A fa nedvességtartalma ideális esetben 15–20%. A száraz fa hatékonyabban ég, és kevesebb szén-monoxidot, illetve szén-dioxidot bocsát ki, mint a nedves vagy frissen vágott fa.

• Ne égessen nedves, frissen vágott vagy impregnált fát. A nyers vagy nedves fa égetése kátránylerakódást okoz, és csökkenti a fűtőberendezés teljesítményét. A 3 mm-nél vastagabb kátrányréteget ajánlott eltávolítani, hogy csökkenjen a kéménytűz kockázata.

• A fűtőberendezést biztonságos távolságra helyezze a környező éghető anyagoktól. Szilárd tüzelés esetén ez 80 cm, vagy a gyártó által meghatározott távolság.

• Ne hanyagolja el a kémény szerkezeti állapotának ellenőrzését. Figyeljen a tömítetlenségekre, repedésekre és hézagokra.

• A fűtőberendezés kéményhez történő csatlakoztatását és az ezt követő ellenőrzést megfelelő szakképzettséggel rendelkező személynek kell elvégeznie; ezt kéményseprő vagy kéményfelülvizsgáló szakember végezheti.

Rendszeresen tisztíttassa és ellenőriztesse a kéményt az alábbi időközönként:

• Ha a kéményhez csatlakoztatott berendezések összes hőteljesítménye legfeljebb 50 kW: szilárd vagy folyékony tüzelőanyag esetén 4 havonta; gáztüzelés esetén, bélelés nélküli kéménynél 6 havonta; bélelt kéménynél 12 havonta.

• Ha a csatlakoztatott berendezések összes hőteljesítménye meghaladja az 50 kW-ot: szilárd vagy folyékony tüzelőanyag esetén 2 havonta; gáztüzelés esetén 6 havonta.

• Időszakosan használt épületek esetében a kémény tisztítását és ellenőrzését kétévente kell elvégezni.

Mit tegyen, ha tűz keletkezik?

• Veszélyhelyzetben próbáljon nyugodt maradni. Első az emberi élet és az egészség védelme, csak ezután következik a vagyonmentés. A tüzet haladéktalanul jelentse a tűzoltóság 150-es vagy 112-es segélyhívó számán.

• Ha lehetséges, gyorsan távolítsa el a kémény vagy a fűtőberendezés közeléből az éghető anyagokat, és kapcsolja ki az energiaellátást.

• A kéményben keletkezett koromtüzet soha ne oltsa vízzel, mert a kémény megrepedhet, sőt akár fel is robbanhat.

• A kéményben égő korom leverésére és eloltására száraz homok használható.

A súlyos károk és tragédiák megelőzése érdekében fordítson kellő figyelmet a kéményére, és gondoskodjon annak megfelelő karbantartásáról.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a tüzelőberendezések, füstcsövek és kémények telepítésére és használatára vonatkozó alapvető kötelezettségek megszegése szabálysértésnek minősülhet. A Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat ezért figyelmeztetést vagy akár 331 euróig terjedő pénzbírságot is kiszabhat arra a természetes személyre, aki elmulasztja a kémény ellenőrzését, tisztítását és szakmai felülvizsgálatát.

„A megelőző intézkedésekre fordított idő mindenképpen megtérül: Ön és szerettei egészségét, valamint vagyonát óvja vele.”